RYZYKO ZAWODOWE OPRACOWANE NA PODSTAWIE PN-18002  NA  STANOWISKU  

 KONSERWATORA –ELEKTRYKA  W  URZĘDZIE  MIASTA

I.  OPIS  STANOWISKA  PRACY

Stanowiskiem pracy konserwatora-elektryka są pomieszczenia Urzędu Miasta   jak również podręczny warsztat.

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, z piętnastominutową przerwą na posiłek. Konserwator  zabezpiecza pod względem prawidłowości działania, urządzenia elektryczne będące na wyposażeniu Urzędu Miasta, a także imprezy organizowane przez Urząd Miasta w Lipianach. Konserwator zajmuje się również obsługą kotłowni opalanej gazem, która pracuje na potrzeby Urzędu Miejskiego. Pracownicy wyposażeni są w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Stanowisko pracy konserwatora-elektryka jest wyposażone w narzędzia ręczne, oraz w elektronarzędzia takie m. in. jak wiertarka elektryczna, mierniki elektryczne.

II.  LISTA  PYTAŃ  KONTROLNYCH

1) Czy na stanowisku pracy odbywa się dźwiganie ciężarów pond ustalone normy dźwigania.

2) Czy praca jest wykonywana na wysokości.

3) Czy pracownicy  posiadają uprawnienia do obsługi  i dozoru  kotłowni opalanych gazem

4) Czy pracownik posiada znajomość obsługi kotłowni gazowej

5) Czy pomieszczenie kotłowni jest wyposażone  w detektory sygnalizacyjne 

6) Czy pracownicy posiadają uprawnienia SEP.

7) Czy pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do pracy na wysokości.

8) Czy praca jest wykonywana przy odpowiednio dobrze oświetlonych stanowiskach.

9) Czy narzędzia służące do pracy  są w odpowiednim stanie technicznym

10)Czy pracownicy używają przydzielonych im środków ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego.

11)Czy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu BHP.

12)Czy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na    określonym stanowisku

13)Czy na stanowisku pracy są przestrzegane ewentualne przeciwwskazania lekarskie

III. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO

	Stanowisko, wykonywana czynność
	Zagrożenia występujące przy wykonywanej czynności
	Możliwe skutki zagrożenia
	Prawdopodobieństwo
	Ciężkośćnastępstw
	Oszacowanie ryzyka
	Niezbędne działania profilaktyczne
	Ryzyko po działaniach profilaktycznych

	Praca przy użyciu narzędzi ręcznych
	Nieprawidłowo osadzone trzonki narzędzi ręcznych, wyrobione klucze
	Stłuczenia palców kończyn górnych, rany dłoni
	P
	M
	M
	Eliminowanie niesprawnych, źle osadzonych narzędzi, używanie narzędzi sprawnych technicznie
	BM

Dopuszczalne

	Praca przy użyciu elektronarzędzi ręcznych
	Niewłaściwa izolacja na przewodach elektrycznych
	Porażenie prądem elektr.
	MP
	D
	Ś
	Okresowe kontrole narzędzi, sprawdzenie narzędzi przed ich użyciem, wymiana przewodów
	M

Dopuszczalne

	
	Niesprawny uchwyt narzędziowy
	Rany palców dłoni,
	P
	M
	M
	Wymiana uchwytu na nowy sprawny technicznie
	BM

Dopuszczalne

	
	Praca bez użycia środków ochrony indywidualnej
	Podrażnienia

Narządu wzroku
	MP
	M
	BM
	Bezwzględny zakaz pracy bez użycia środków ochrony indywidualnej
	BM

Dopuszczalne

	
	Poruszanie się bez obciążeń
	Upadek, stłuczenia 
	P
	M
	M
	Zachowanie uwagi
	BM

Dopuszczalne

	Praca na wysokości, praca przy użyciu drabin
	Brak zabezpieczeń chroniących pracownika przed upadkiem z wysokości
	Upadek z wysokości,stłuczenia złamania, urazy całego ciała
	MP
	D
	Ś
	Podczas wykonywania prac na wysokości należy bezwzględnie używać zabezpieczeń chroniących pracownika przed upadkiem z wysokości
	M

Dopuszczalne

	
	Zły stan techniczny drabin
	Upadek z drabiny

Stłuczenia złamania
	MP
	Ś
	M
	Przy wykonywaniu p[rac na drabinach, używać tylko sprawnych technicznie drabin
	BM

Dopuszczalne

	
	Wykonywanie pracy poza obrysem drabiny
	Upadek z drabiny, stłuczenia złamania
	P
	Ś
	Ś
	Podczas pracy na drabinie, na leży pracować tylko w jej obrysie, nie wychylać się
	M

Dopuszczalne

	Techniczne zabezpieczenie imprez organizowanych przez Urząd Miasta
	Stres, nadmierny pośpiech, możliwość popełnienia błędów

przy usuwaniu ewentualnych awarii
	Porażenie prądem
	MP
	Ś
	M
	Zachować koncentrację uwagi na wykonywanych czynnościach,  pracować bez pośpiechu
	BM

Dopuszczalne

	Naprawa urządzeń elektrycznych
	Wykonywanie pracy narzędziami niesprawnymi technicznie
	Porażenie prądem, zranienia kończyn górnych
	MP
	Ś
	M
	Niesprawne technicznie narzędzia, wycofać z eksploatacji, zastępując je sprawnymi technicznie 
	BM

Dopuszczalne

	
	Usuwanie awarii urządzeń będących pod napięciem
	Porażenie prądem, śmierć w wyniku porażenia
	MP
	D
	Ś
	Podczas usuwania awarii, wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do naprawianego urządzenia 
	M

Dopuszczalne

	Poruszanie się bez obciążeń
	Potknięcie się

Upadek na tym samym poziomie
	Stłuczenia złamania
	P
	M
	M
	Zachować uwagę
	BM

Dopuszczalne

	Obsługa kotłowni opalanej gazem
	Ulatniający się gaz, brak lub niesprawne detektory sygnalizacyjne tlenku węgla
	Zatrucie gazem, tlenkiem węgla, omdlenia.

Śmierć w wyniku zatrucia

Wybuch
	MP
	D
	Ś
	Nie używać ognia otwartego,

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu detektorów

 zgłaszać przełożonemu, do serwisu
	M

Dopuszczalne

	
	Niesprawne przewody wentylacyjne
	Zatrucie gazem, tlenkiem węgla, omdlenia, śmierć w wyniku zatrucia

Wybuch
	MP
	D
	Ś
	Przeprowadzać coroczne okresowe przeglądy przewodów  dymnych i wentylacyjnych, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
	M

Dopuszczalne

	
	Brak znajomości obsługi pieca, brak uprawnień pracownika do obsługi
	Wybuch, obrażenia całego ciała, śmierć
	MP
	D
	Ś
	Przeprowadzać szkolenia w zakresie obsługi urządzenia, nie dopuszczać do pracy pracownika bez uprawnień w zakresie eksploatacji kotłowni
	M

Dopuszczalne

	
	Dopuszczenie do obsługi osób niepowołanych, bez uprawnień
	Wybuch, obrażenia całego ciała, śmierć
	MP
	D
	Ś
	Bezwzględnie wyeliminować osoby niepowołane do obsługi kotłowni
	M

Dopuszczalne

	
	


Ryzyko na stanowisku konserwatora-elektryka  jest ryzykiem dopuszczalnym, gdzie pracownicy powinni stosować się do przepisów i zasad bhp, używać do odpowiedniej pracy odpowiednio przystosowanych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, pracownicy obsługujący kotłownie bezwzględnie muszą posiadać stosowne uprawnienia do jej obsługi, nie dopuszczać do pracy przy obsłudze kotłowni osób  postronnych

	

	

	
	

	
	

	
	

	








